3D打印喷头

| 申请号： | CN201921080272.1 |
| --- | --- |
| 申请日： | 20190710 |
| 申请（专利权）人： | [深圳大学] |
| 地址： | 广东省深圳市南山区南海大道3688号 |
| 发明人： | [龙武剑, 林璨, 陶洁琳, 李金林, 彭俊凯] |
| 主分类号： | B29C64/209 |
| 公开（公告）号： | CN210174210U |
| 公开（公告）日： | 20200324 |
| 代理机构： | 深圳市明日今典知识产权代理事务所（普通合伙） |
| 代理人： | [王杰辉] |

www.patexplorer.com

| （19）中华人民共和国国家知识产权局 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | （12）实用新型专利 |  |
| （10）授权公告号 CN210174210U （45）授权公告日 20200324 |  |  |

| （21）申请号 CN201921080272.1 （22）申请日 20190710 （73）专利权人 [深圳大学] 地址 广东省深圳市南山区南海大道3688号 （72）发明人 [龙武剑, 林璨, 陶洁琳, 李金林, 彭俊凯] （74）专利代理机构 深圳市明日今典知识产权代理事务所（普通合伙） 代理人 [王杰辉] |  |
| --- | --- |
| （54）实用新型名称 3D打印喷头 |  |
| （57）摘要 本实用新型提出一种3D打印喷头，所述喷头包括：连接环和大小不同的多个调节环；所述连接环内部设有圆形通道，所述连接环上部连接3D打印机；多个所述调节环依次可拆卸连接，且多个所述调节环的内部连接形成锥形管道，所述锥形管道中最大的一端与所述连接环的下端可拆卸连接，且所述锥形管道与所述圆形通道相适配。打印时可通过增加或减少调节环调节喷头的打印直径，使得打印出的浆料的直径能够满足各类结构构件的结构及尺寸要求。 |  |

权 利 要 求 书

1.一种3D打印喷头，其特征在于，所述喷头包括：连接环和大小不同的多个调节环；所述连接环内部设有圆形通道，所述连接环上部连接3D打印机；多个所述调节环依次可拆卸连接，且多个所述调节环的内部连接形成锥形管道，所述锥形管道中最大的一端与所述连接环的下端可拆卸连接，且所述锥形管道与所述圆形通道相适配。

2.根据权利要求1所述的3D打印喷头，其特征在于，所述连接环的圆形通道上下两端设有螺纹，所述连接环与3D打印机螺纹连接；所述调节环上下两端均设有螺纹，所述调节环与所述连接环螺纹连接，所述调节环之间螺纹连接。

3.根据权利要求1所述的3D打印喷头，其特征在于，所述调节环之间卡扣连接，所述调节环与所述连接环螺纹连接或者卡扣连接。

4.根据权利要求1所述的3D打印喷头，其特征在于，所述调节环为5个，各个所述调节环的出料口直径分别为10mm、20mm、30mm、40mm、50mm。

5.根据权利要求2所述的3D打印喷头，其特征在于，所述连接环与3D打印机的螺纹连接口设有橡胶环。

6.根据权利要求1所述的3D打印喷头，其特征在于，每个所述调节环为中空圆台状。

7.根据权利要求6所述的3D打印喷头，其特征在于，所述调节环为厚度均匀的中空圆台，厚度为1-3mm。

说 明 书

3D打印喷头

技术领域

本实用新型涉及到3D打印领域，特别是涉及到一种3D打印喷头。

背景技术

目前，在运用3D打印机时，会涉及到打印不同的结构及尺寸要求，需要通过改变喷头的口径来控制打印浆体的直径，而3D打印浆体的喷头出料口径有很多种，如5cm、4cm、3cm、2cm、1cm等。但是每个喷头基本只能提供一种出料口径，所以在需要进行口径变化时需要通过更换喷头才能调节浆体直径。对仪器来说，频繁的更换喷头会不断的磨损喷头与打印机的接口与连接处；而对实验者来说，频繁的更换喷头不利于保证喷头与打印机连接口的密闭连接，多次更换喷头会对实验操作带来很大的不利。

实用新型内容

本实用新型的主要目的为提供一种3D打印喷头，解决不需要更换喷头也能调节浆体直径的问题。

本实用新型提出一种3D打印喷头，所述喷头包括：连接环和大小不同的多个调节环；所述连接环内部设有圆形通道，所述连接环上部连接3D打印机；多个所述调节环依次可拆卸连接，且多个所述调节环的内部连接形成锥形管道，所述锥形管道中最大的一端与所述连接环的下端可拆卸连接，且所述锥形管道与所述圆形通道相适配。

进一步地，所述连接环的圆形通道上下两端设有螺纹，所述连接环与3D 打印机螺纹连接；所述调节环上下两端均设有螺纹，所述调节环与所述连接环螺纹连接，所述调节环之间螺纹连接。

进一步地，所述调节环之间卡扣连接，所述调节环与所述连接环螺纹连接或者卡扣连接。

进一步地，所述调节环为5个，各个所述调节环的出料口直径分别为10mm、20mm、30mm、40mm、50mm。

进一步地，所述连接环与3D打印机的螺纹连接口设有橡胶环。

进一步地，单个所述调节环中空圆台状。

进一步地，所述调节环为厚度均匀的中空圆台，厚度为1-3mm。

本实用新型提出一种3D打印喷头，所述喷头包括：连接环和大小不同的多个调节环；所述连接环内部设有圆形通道，所述连接环上部连接3D打印机；多个所述调节环依次可拆卸连接，且多个所述调节环的内部连接形成锥形管道，所述锥形管道中最大的一端与所述连接环的下端可拆卸连接，且所述锥形管道与所述圆形通道相适配。打印时可通过增加或减少调节环调节喷头的打印直径，使得打印出的浆料的直径能够满足各类结构构件的结构及尺寸要求。

附图说明

图1为本实用新型3D打印喷头一实施例的结构示意图；

图2为本实用新型一实施例的单个调节环的结构示意图；

图3为本实用新型一实施例的卡扣结构示意图。

本实用新型目的的实现、功能特点及优点将结合实施例，参照附图做进一步说明。

具体实施方式

应当理解，此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

参照图1，本实用新型实施例提出一种3D打印喷头，所述喷头包括：所述喷头包括：连接环2和大小不同的多个调节环5；所述连接环2内部设有圆形通道3，所述连接环2上部连接3D打印机；多个所述调节环5依次可拆卸连接，且多个所述调节环5的内部连接形成锥形管道，所述锥形管道中最大的一端与所述连接环2的下端可拆卸连接，且所述锥形管道与所述圆形通道3 相适配。

在本实施例中，多个调节环5可以是特大口径调节环5、大口径调节环5、中口径调节环5、小口径调节环5以及特小口径调节环5五种型号，如分别为25mm、20mm、15mm、10mm、5mm。多个调节环5通过底部外侧的螺纹相连接。使用时，通过增加或减少调节环5来改变3D打印浆体的直径。其中，在增加调节环5时，打印浆体的直径变小，减少调节环5时，打印浆体的直径变大。本实用新型在工作时的调节过程为：在3D打印浆体通过打印机进入喷头后，通过喷头内壁的挤压使浆体更为致密并达到喷头出口的直径。在打印过程中需要变更浆体直径的时候，只需暂停打印，然后在喷头口增、减调节环5，从而改变喷头出口的直径，以达到控制3D打印浆体直径的目的。

可选的，所述连接环2的圆形通道3上下两端设有螺纹，所述连接环2 与3D打印机螺纹连接；所述调节环5上下两端均设有螺纹，所述调节环5与所述连接环2螺纹连接，所述调节环5之间螺纹连接。

可选的，所述调节环5之间卡扣连接，所述调节环5与所述连接环2螺纹连接或者卡扣连接。

在一个实施例中，所述调节环5为内壁光滑，外壁靠近出料口端为光滑，靠近进料口一端设有防滑条纹。

在本实施例中，调节环5为内壁光滑，使得在打印时出料顺畅，不易使喷头堵塞，而外壁靠近进料口一端设有防滑条纹使得调节环5在拆卸时不易打滑。

可选的，所述调节环5为5个，各个所述调节环5的出料口直径分别为 10mm、20mm、30mm、40mm、50mm。

可选的，单个所述调节环中空圆台状。

可选的，所述调节环为厚度均匀的中空圆台，厚度为1-3mm。

在一个实施例中，所述连接环2与3D打印机的螺纹连接口4设有橡胶环 1。

在本实施例中，在连接环2的上端与3D打印机的连接处设有一圈橡胶与打印机相连接形成密闭的接口，可以使3D打印机与喷头连接更为紧密，以避免在打印过程中浆体的泄漏；进一步地，本实用新型中的所有螺纹连接口4 也可以设置橡胶环1，达到同样避免在打印过程中浆体的泄漏的效果。

本实用新型提出一种3D打印喷头，所述喷头包括：连接环2和大小不同的多个调节环5；所述连接环2内部设有圆形通道3，所述连接环2上部连接 3D打印机；多个所述调节环5依次可拆卸连接，且多个所述调节环5的内部连接形成锥形管道，所述锥形管道中最大的一端与所述连接环2的下端可拆卸连接，且所述锥形管道与所述圆形通道3相适配。打印时可通过调节环5 调节喷头的打印直径，使得打印出的浆料的直径能够满足各类结构构件的结构及尺寸要求。

以上所述仅为本实用新型的优选实施例，并非因此限制本实用新型的专利范围，凡是利用本实用新型说明书及附图所作的等效结构或等效流程变换，或直接或间接运用在其他相关的技术领域，均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。

说 明 书 附 图