54  一种穴播器牵引架

54.1成果介绍

本实用新型提供一种穴播器牵引架，包括稳定架和连接杆，连接杆的尾部既与穴播器连接，也通过拉杆与稳定架的上部连接，稳定架包括两个平行的侧板和连接侧板的立板，位于立板前面的两侧板下部设有孔，连接杆的首部设有贯穿左右凸台的中空孔，左右凸台与侧板间隙配合，销轴贯穿两侧板的孔和中空孔且间隙配合，销轴将稳定架与连接杆连接；立板下部设有开口槽，连接杆的左右两侧面与开口槽间隙配合。

54.2成果亮点

该成果解决了穴播器周向固定连接问题，穴播器水平摆动、上下跳动的问题，使用方便，操作简便，容易上手操作，提高工作的效率，节省了大量的时间成本。

54.3应用前景

穴播器是指以作物、种子为播种对象的种植机械，穴播器具有播种均匀、深浅一致、行距稳定、覆土良好、节省种子、工作效率高等特点。现有穴播器存在周向固定连接不稳，穴播器水平摆动、上下跳动的问题。本成果的目的在于提供一种新型穴播器牵引架，包括稳定架、连接杆、销轴、立板，优化穴播器牵引架整体强度，精简结构，放大力臂，以解决上述生产实践中出现的问题。

54.4产生的效益

本成果安装方便快捷，结构简单合理，解决了穴播器周向固定连接，及穴播器水平摆动、上下跳动的问题。另外，本成果使用方便，操作简便，容易上手操作，提高工作的效率，节省了大量的时间成本。

54.5转化方式

本科技成果支持技术转让、服务等多种方式，有针对性进行指导转化。