33  一种H型边缝式滴灌带

33.1成果介绍

本成果公开了一种H型边缝式滴灌带，包括输水管、输水管进口、输水管出口，还包括多个迷宫隔断和迷宫单元，迷宫单元通过所述迷宫隔断隔开，迷宫单元包括H型迷宫、H型迷宫进水口、H型迷宫出水口，H型迷宫包括多个连续设置的H型迷宫单元，H型迷宫进水口设于迷宫单元一端的上部，出水口设于迷宫单元另一端的下部。

33.2成果亮点

H型迷宫单元包括两根中空的竖管和一根中空的第一横管，竖管的下部通过第一横管相连通，H型迷宫单元之间通过第二横管连接，第二横管设于竖管的上部。本成果克服了现有技术的不足，达到了增强抗堵性能，提高稳流效果的目的。

33.3应用前景

我国水资源相对缺乏，滴灌能降低种植业水资源的消耗。此外，滴灌会改善作物的生长环境，抑制杂草的丛生，减少除草用工，同时减少空气湿度，有效抑制病虫害的发生。相比于传统的灌溉方式，H型边缝式滴灌带能提高滴管的抗堵性能，达到稳流效果，既减少了水资源的浪费，又能起到增产效果。

33.4产生效益

本实用新型克服了现有滴管技术的不足，增强了抗堵性能，提高稳流效果的目的，践行了我国倡导的节水灌溉理念，又能最大限度满足农作物生长对于水的需求，大大提高了灌溉的效率。

33.5转化方式

本科技成果支持技术转让、服务等多种方式，有针对性进行指导转化。