10  在地棉桃回收机头

成果介绍

实用新型涉及一种在地棉桃回收机头，具有一前端开敞的空腔机壳，所述机壳顶外壁设有供升降机构连接的座体；所述机壳腔内前、中、后部均设有转轴，所述前部转轴上设有绕轴间隔排布的刮板；所述中部转轴上设有绕轴间隔排布的齿钉；所述后部转轴上设有绞龙，所述绞龙的输送末端所对的机壳处设有出料管；所述刮板下方设有间隔排布的集料叉，所述集料叉的尖端位于所述刮板的前方；所述前部转轴与中部转轴之间的机壳顶内壁设有向下且未及机壳底板的挡板，所述机壳前端上半部设有护板。

成果亮点

本实用新型不仅能将棉桃从棉枝上刮下进行回收，还能使未开放或半开放的棉桃随齿钉的快速转动逐渐打开并吐出棉絮，极大的减轻了棉农的劳动强度，减少了浪费。实用新型涉及一种在地棉桃回收机头，具有一前端开敞的空腔机壳。

团队介绍

洪建龙，是新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州尉犁县塔里木乡人，本人于2015年9月7日申请了在地棉桃回收机头的产品专利。本实用新型涉及一种在地棉桃回收机头，具有一前端开敞的空腔机壳。

应用前景

棉花采收季节较长，从每年的九月开始，一直要持续到十二月甚至来年的一月份。在棉花的采摘末期十二月时，棉枝上还会挂有数个未开放或半开放的棉桃。为了节约成本，棉农此时都不再雇佣工人或采棉机进行尾桃的采摘，且十二月已进入冬季，气温开始寒凉，若将这部分棉桃遗留在地里，则会造成很大的浪费。但若将这部分棉桃通过人工采摘，采摘后的棉桃再通过人工采出棉絮，劳动强度非常大。针对上述问题，本发明提供了一种能将尾桃进行回收的在地棉桃回收机头。该创新性研究成果降低了棉桃的损失率，有利于采棉技术与装备的效率得到改善与提高，对促进我国棉花产业的可持续性健康发展有着十分重要的意义。

产生的效益

本实用新型的在地棉桃回收机头不仅能将棉桃从棉枝上刮下进行回收，还能使未开放或半开放的棉桃随齿钉的快速转动逐渐打开并吐出棉絮，减少了棉花资源的浪费，极大的减轻了棉农的劳动强度，增加了棉农收益。

转化方式

本科技成果支持技术转让，服务等多种方式，有针对性进行指导转化。