17  番茄皮籽分离、收集及出料装置

成果介绍

本实用新型涉及物料分离收集技术领域,是一种番茄皮籽分离、收集及出料装置，包括分离池、排水管、进料管、冲料装置、固定挡板、刮料装置、拨料装置、输料装置和出料槽，分离池下部设有一个排籽孔，分离池内设有能与分离池外部连通的排水管，在分离池后侧上方固定安装有进料管，对应进料管左方位置的分离池上方固定安装有冲料装置，对应冲料装置前方位置的分离池上方固定安装有拨料装置，对应拨料装置左部下方位置的分离池上固定安装有的输料装置。本实用新型结构合理，通过冲料装置、刮料装置、拨料装置和输料装置能够将番茄果皮快速漂浮、收集、输送及自动出料，降低劳动强度，提高生产效率，使生产过程均衡稳定。

成果亮点

一种番茄皮籽分离、收集及出料装置，其特征在于包括分离池、排水管、进料管、冲料装置、固定挡板、刮料装置、拨料装置、输料装置和出料槽，分离池下部设有一个排籽孔，分离池内设有能与分离池外部连通的排水管，在分离池后侧上方固定安装有进料管，对应进料管左方位置的分离池上方固定安装有能使果皮沿分离池内壁向右侧运动的冲料装置，对应冲料装置前方位置的分离池上方固定安装有能够将分离池内果皮由右向左拨动的拨料装置，对应拨料装置左部下方位置的分离池上固定安装有能够将果皮从分离池内向分离池外输送的输料装置，对应输料装置左端位置的分离池上设有能够收集果皮的出料槽，对应冲料装置和拨料装置之间位置的分离池左部固定安装有固定挡板，对应拨料装置与进料管之间位置的分离池右部设有能将果皮刮送至拨料装置右侧的刮料装置，固定挡板右端与刮料装置左端铰接在一起，拨料装置下端位于刮料装置下端上方，分离池上设有驱动机构，拨料装置上设有与驱动机构传动连接在一起的拨料主动轴，输料装置上设有与驱动机构传动连接在一起的输料主动轴。

团队介绍

新疆红帆生物科技有限公司成立于2003年04月28日，注册地位于新疆巴州焉耆县沙河工业园区，法定代表人为魏建华。经营范围包括营养食品、保健食品、饮料（果蔬汁及果蔬汁饮料）、化妆品的制造及销售；食品（管控要素除外）、果品、酒、文具用品、计算机、软件及辅助设备、百货、日用杂品、电子产品、塑料制品、饲料、食用菌、牛羊肉销售；肥料制造及销售；其他广告服务（广告制作、发布及代理服务、体育广告服务、其他广告服务、广告和移动多媒体等的设计开发制作）；货物或技术进出口

应用前景

在番茄皮籽混合物分离的生产过程中，每天都要分离150m³（约150t）番茄皮籽混合物，番茄果皮与籽等杂质的比例基本上占50%以上，每天生产分离番茄果皮约75t左右。番茄皮籽混合物由螺杆泵输送到分离池内，落入水中，果皮与籽分离时间较长，而且果皮最终只漂浮在水面上，不能自动沿分离池内壁旋转；果皮漂浮在水面上后，完全是由人工利用耙子收集，将分离出来的果皮堆积起来，用耙子耙或推至出料口处，然后用大漏勺捞出进行上料。人工上料劳动强度大，人员消耗大，一般一个班次需要3至4人，而且经常性出现断料等现象，不能有效地保证连续均衡稳定生产。传统的做法生产成本高，劳动生产效率低。本科技成果结构简单、经济实用、工作效率高，可广泛用于种番茄皮籽分离、收集及出料装置。

产生的效益

本实用新型提供一种番茄皮籽分离、收集及出料装置，克服了上述现有技术之不足，其能有效解决番茄皮籽分离时间长，果皮不能沿皮籽分离器边沿旋转，收集、上料人员消耗大，不能连续均衡稳定生产的问题。本实用新型结构合理，通过冲料装置、刮料装置、拨料装置和输料装置能够将番茄果皮快速漂浮、收集、输送及自动出料，降低劳动强度，提高生产效率，使生产过程均衡稳定，具有较大的经济价值。

转化方式

本科技成果支持技术转让，服务等多种方式，有针对性进行指导转化