23  一种可调机械式精量穴播器

成果介绍

本实用新型公开了一种可调机械式精量穴播器，在动盘和压盘之间的播种圈的内侧面上均布安装着首尾依次配合连接的导种装置，导种装置的基板构成圆环形连接圈，在导种装置基板上设置的导种孔与播种圈上均布的落种孔相配合，在每只导种装置上分别设置着指向动盘圆心的分隔臂，分隔臂的一侧面与动盘的盘面相配合，另一侧面设置的纵向凹槽与隔种盘的凸棱圈相配合，将动盘内腔分隔成均布的分种腔，在动盘的轴肩上配合安装的支承圈其外圆面的下端设置着与动盘环形凹台相对称的环形凹台，构成倒T形圆环间隙，在圆环间隙内通过配合的均布螺栓分别固接着相对应的种勺。

成果亮点

其结构合理，可以实现任意株数的调节，株距调节灵活高效，可使种子顺利地进入播种鸭嘴，结构简单，拆装方便。

团队介绍

新疆天诚农机具制造有限公司是一家从事机械设备维修,农业技术开发,咨询等业务的公司，成立于2004年08月13日，公司坐落在新疆，详细地址为：新疆铁门关市工业园区纬二路以南，纬三路以北，经十三路以东;经国家企业信用信息公示系统查询得知，新疆天诚农机具制造有限公司的信用代码/税号为916590067637841220，法人是于永良，注册资本为500.000000万人民币，企业的经营范围为:机械化农业机具制造、销售，机械设备维修，农业技术开发、咨询及推广服务；塑料制品生产、销售；

应用前景

在农艺要求下将种子均匀播到土壤中指定地点(行距、粒距和深度一定)，能达到节省种子，省去间苗作业，提高产量的目的。精量播种可使苗匀、苗齐、苗壮，同时省种、省工, 不需要间苗定苗作业。一种可调机械式精量穴播器可靠性高、伤种率低、能适应较高的作业速度，能完成精量播种，具有成为精量播种的主要机型的潜力。

产生的效益

机械式穴播器因具有结构简单、成本低、维修方便等优点，在实际中得到广泛应用。该穴播器具有结构紧凑、排种性能和通用性好等特点，对种子的适应性强、可靠性高、伤种率低，且能适应较高的作业速度，有助于提高农民经济收入，促进社会发展。

转化方式

本科技成果支持技术转让，服务等多种方式，有针对性进行指导转化。