236 旋翼飞行器挂舱快速拆装结构

成果介绍

旋翼飞行器挂舱快速拆装结构，包括，挂舱，该挂舱包括挂架以及位于挂架上方的上盖，上盖的侧壁上设置有挂接凸缘、以及开口朝上的插槽；开设于旋翼飞行器机身下表面开口朝下且用于收纳上盖的容纳槽，该容纳槽的长度大于上盖的长度、宽度等于上盖的宽度，容纳槽的侧壁上设置有凸棱，凸棱与容纳槽的顶壁之间形成一用于供挂接凸缘插入的挂槽；设置于机身上的锁紧组件，该锁紧组件包括用于在挂接凸缘完全容纳于挂槽中时插入到插槽内的插头、与插头固定并从机身下表面穿出的按压头、以及安装在插头和机身之间用于将插头向下顶压的第一弹性部件。

成果亮点

本实用新型只需要按压机身上的按压头，即可快速、便捷的完成挂舱与机身的拆卸和安装。

团队介绍

巴州极飞农业航空科技有限公司成立于2015年03月02日，注册地位于新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县218国道以西、液化气站以南，法定代表人为彭斌。经营范围包括农业技术推广服务，农业技术服务，其他农业服务，林业服务，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，批发零售：农业机械及配件、地膜、滴灌材料，农业机械租赁，职业技能培训，零售：农药（高毒、剧毒除外）、化肥（管控要素除外）不再分装的包装种子的销售；农业种植；农产品销售；土地使用权租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

应用前景：

目前为了安装拍摄装置或其他设备，通常需要在旋翼飞行器机身下方设置挂舱。挂舱也被称为舱外挂架，使用时将拍摄装置固定在挂舱上。现有的挂舱均是可拆卸的，安装在机身下方，大多数的挂舱均是采用螺栓连接的方式与机身固定。这种结构虽然能够满足挂舱更换以及维修的要求，但是其安装以及拆卸过程十分繁琐，使用起来十分不便。针对现有技术的不足，本实用新型的目的旨在于提供一种旋翼飞行器挂舱快速拆装结构，其能够实现挂舱与机身的快速拆卸和安装，方便挂舱的更换以及维修。

产生的效益：

相比现有技术，本实用新型只需要按压机身上的按压头，即可快速、便捷的完成，挂舱与机身的拆卸和安装，能够使旋翼飞行器适配不同型号设备的挂载、方便旋翼飞行器挂舱的维修、更换。

转化方式：

本科技成果支持技术转让，服务等多种方式，有针对性进行指导转化。